- Приложение

- к Приказу Минтранса России

- от 14 октября 1999 г. N 77

- ПЕРЕЧЕНЬ

- ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРЫХ

- В МЕЖДУНАРОДНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ СООБЩЕНИИ ПО ТЕРРИТОРИИ

- РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ

- РАЗРЕШЕНИЯМ МИНТРАНСА РОССИИ

| Иденти- фикаци- онный номер вещест- ва по списку ООН | Название опасного вещества | Иден- тифи- каци- онный номер вида опас- ности | Знак опасности | Класс и пункт перечня ДОПОГ | Макси- мальная масса (брут- то - кг) опасных веществ на тран- спортной единице (предпи- сания ДОПОГ) марги- нальный номер 10011) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1008 | Бора трифторид сжатый | 268 | 6.1 + 8 | 2,1 TC | 20 |
| 1016 | Углерода оксид сжатый | 263 | 6.1 + 3 | 2,1 TF | 20 |
| 1023 | Газ каменноуголь- ный сжатый | 263 | 6.1 + 3 | 2,1 TF | 20 |
| 1026 | Циан | 263 | 6.1 + 3 | 2,2 TF | 20 |
| 1048 | Водород бромистый безводный | 268 | 6.1 + 8 | 2,2 TC | 20 |
| 1050 | Водород хлористый безводный | 268 | 6.1 + 8 | 2,2 TC | 20 |
| 1053 | Сероводород | 263 | 6.1 + 3 | 2,2 TF | 20 |
| 1064 | Метилмеркаптан | 263 | 6.1 + 3 | 2,2 TF | 20 |
| 1067 | Диазота тетраок- сид | 265 | 6.1 + + 05 + 8 | 2,2 TOC | 20 |
| 1071 | Газ нефтяной сжа- тый | 263 | 6.1 + 3 | 2,1 TF | 20 |
| 1076 | Фосген | 268 | 6.1 + 8 | 2,2 TC | 20 |
| 1079 | Серы диоксид | 268 | 6.1 + 8 | 2,2 TC | 20 |
| 1092 | Акролеин ингиби- рованный | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,8 a) 2. | 20 |
| 1093 | Акрилонитрил ин- гибированный | 336 | 3 + 6.1 | 3,11 a) | 20 |
| 1098 | Аллиловый спирт | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,8 a) 2. | 20 |
| 1099 | Аллилбромид | 336 | 3 + 6.1 | 3,16 a) | 20 |
| 1100 | Аллилхлорид | 336 | 3 + 6.1 | 3,16 a) | 20 |
| 1108 | 1-Пентен (н-Ами- лен) | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 1131 | Сероуглерод (Уг- лерода сульфид) | 336 | 3 + 6.1 | 3,18 a) | 20 |
| 1133 | Клеи | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1135 | Этиленхлоргидрин | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,16 a) | 20 |
| 1139 | Раствор для нане- сения покрытия | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1143 | Кротональдегид стабилизированный | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,8 a) 2. | 20 |
| 1144 | Кротонилен (2-Бутин) | 339 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 1155 | Диэтиловый эфир (этиловый эфир) | 33 | 3 | 3,2 a) | 20 |
| 1163 | Диметилгидразин несимметричный | 663 | 6.1 + 3 + + 8 | 6.1,7 a) 1. | 20 |
| 1167 | Дивиниловый эфир ингибированный | 339 | 3 | 3,3 a) | 20 |
| 1169 | Экстракты арома- тические, жидкие | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1182 | Этилхлорформиат | 663 | 6.1 + + 3 + 8 | 6.1,10 a) | 20 |
| 1183 | Этилдихлорсилан | X338 | 4.3 + + 3 + 8 | 4.3,1 a) | 0 |
| 1194 | Этилнитрита раст- вор | 336 | 3 + 6.1 | 3,15 a) | 20 |
| 1197 | Экстракты аромат- ные жидкие | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1199 | Фуральдегиды | 63 | 6.1 + 3 | 6.1,13 b) | 20 |
| 1210 | Типографская кра- ска | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1218 | Изопрен ингибиро- ванный | 339 | 3 | 3,2 a) | 20 |
| 1221 | Изопропиламин | 338 | 3 + 8 | 3,22 a) | 20 |
| 1238 | Метилхлорформиат | 663 | 6.1 + + 3 + 8 | 6.1,10 a) | 20 |
| 1239 | Метилхлорметило- вый эфир | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,9 a) | 20 |
| 1242 | Метилдихлорсилан | X338 | 4.3 + 3 + 8 | 4.3,1 a) | 0 |
| 1243 | Метилформиат | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 1244 | Метилгидразин | 663 | 6.1 + + 3 + 8 | 6.1,7 a) 1. | 20 |
| 1250 | Метилтрихлорсилан | X338 | 3 + 8 | 3,21 a) | 20 |
| 1251 | Метилвинилкетон стабилизированный | 639 | 6.1 + 3 | 6.1,8 a) 1. | 20 |
| 1263 | Краска | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1263 | Лакокрасочный ма- териал | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1265 | Пентаны жидкие | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 1266 | Парфюмерные про- дукты | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1267 | Нефть сырая | 33 | 3 | 3,1 a), 2 a) | 20 |
| 1268 | Нефти дистилляты, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1 a), 2 a) | 20 |
| 1268 | Нефтепродукты, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1 a), 2 a) | 20 |
| 1280 | Пропиленоксид | 339 | 3 | 3,2 a) | 20 |
| 1286 | Смоляное масло | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1287 | Каучука раствор | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1295 | Трихлорсилан | X338 | 4.3 + + 3 + 8 | 4.3,1 a) | 0 |
| 1297 | Триметиламина водный раствор | 338 | 3 + 8 | 3,22 a) | 20 |
| 1302 | Винилэтиловый эфир ингибирован- ный | 339 | 3 | 3,2 a) | 20 |
| 1303 | Винилиденхлорид, ингибированный | 339 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 1305 | Винилтрихлорси- лан, ингибирован- ный | X338 | 3 + 8 | 3,21 a) | 20 |
| 1308 | Цирконий, суспен- дированный в лег- ковоспламеняющей- ся жидкости | 33 | 3 | 3,1 a), 2 a) | 20 |
| 1340 | Фосфора пента- сульфид | 423 | 4.3 | 4.3,20 b) | 0 |
| 1366 | Диэтилцинк | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,31 a) | 20 |
| 1370 | Диметилцинк | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,31 a) | 20 |
| 1380 | Пентаборан | 333 | 4.2 + 6.1 | 4.2,19 a) | 20 |
| 1381 | Фосфор белый или желтый, сухой | 46 | 4.2 + 6.1 | 4.2,11 a) | 20 |
| 1389 | Амальгама щелоч- ных металлов | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1390 | Амиды щелочных металлов | 423 | 4.3 | 4.3,19 b) | 0 |
| 1391 | Щелочной металл диспергированный | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1391 | Щелочноземельный металл дисперги- рованный | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1392 | Амальгама щело- чноземельных ме- таллов | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1395 | Алюминий - ферро- силиций порошок | 462 | 4.3 + 6.1 | 4.3,15 b) | 20 |
| 1403 | Кальция цианамид | 423 | 4.3 | 4.3,19 c) | 0 |
| 1407 | Цезий | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1415 | Литий | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1420 | Калия металличес- кие сплавы | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1421 | Щелочных металлов сплав, жидкий, н.у.к. | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1422 | Калия - натрия сплавы | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1423 | Рубидий | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1428 | Натрий | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 1510 | Тетранитрометан | 559 | 5.1 + 6.1 | 5.1,2 a) | 20 |
| 1541 | Ацетонциангидрин, стабилизированный | 66 | 6.1 | 6.1,12 a) | 20 |
| 1544 | Алкалоиды или ал- калоидов соли, твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,90 a) | 20 |
| 1553 | Мышьяковая кисло- та, жидкая | 66 | 6.1 | 6.1,51 a) | 20 |
| 1556 | Мышьяка соедине- ние, жидкое, н.у.к., неоргани- ческое (арсенаты, арсениты и мышья- ка сульфид) | 66 | 6.1 | 6.1,51 a) | 20 |
| 1556 | Мышьяка соедине- ние, жидкое, н.у.к., неоргани- ческое (арсенаты, арсениты и мышья- ка сульфид) | 60 | 6.1 | 6.1,51 b) | 20 |
| 1557 | Мышьяка соедине- ние, твердое, н.у.к., неоргани- ческое (арсенаты, арсениты, мышья- ка сульфид) | 66 | 6.1 | 6.1,51 a) | 20 |
| 1560 | Мышьяка трихлорид | 66 | 6.1 | 6.1,51 a) | 20 |
| 1570 | Бруцин | 66 | 6.1 | 6.1,90 a) | 20 |
| 1580 | Хлорпикрин | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 1583 | Хлорпикрина смесь, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 1588 | Цианиды неоргани- ческие твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,41 a) | 20 |
| 1588 | Цианиды неоргани- ческие твердые, н.у.к. | 60 | 6.1 | 6.1,41 b) | 20 |
| 1595 | Диметилсульфат | 668 | 6.1 + 8 | 6.1,27 a) | 20 |
| 1601 | Дезинфицирующее средство, твер- дое, токсичное, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 1602 | Краситель жидкий, токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 1602 | Полупродукт син- теза красителей, жидкий, токсич- ный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 1605 | Этилендибромид | 66 | 6.1 | 6.1,15 a) | 20 |
| 1612 | Гексаэтилтетрафо- сфата и газа сжа- того смесь | 26 | 6.1 | 2,1 T | 20 |
| 1613 | Водород циани- стый, водный ра- створ (Цианисто- водородная кисло- та) | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,2 | 0 |
| 1647 | Метилбромида и этиленбромида смесь жидкая | 66 | 6.1 | 6.1,15 a) | 20 |
| 1649 | Присадка антиде- тонадионная к мо- торному топливу | 66 | 6.1 | 6.1,31 a) | 20 |
| 1655 | Никотина соедине- ние или никотина препарат, твер- дые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,90 a) | 20 |
| 1670 | Перхлорметилмер- каптан | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 1672 | Фенилкарбиламино- хлорид | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 1692 | Стрихнин или стрихнина соли | 66 | 6.1 | 6.1,90 a) | 20 |
| 1693 | Слезоточивое ве- щество, жидкое или твердое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 1694 | Бромбензилцианиды | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 1695 | Хлорацетон, ста- билизированный | 663 | 6.1 + + 3 + 8 | 6.1,10 a) | 20 |
| 1698 | Дифениламинхлор- арсин | 66 | 6.1 | 6.1,34 a) | 20 |
| 1699 | Дифенилхлорарсин | 66 | 6.1 | 6.1,34 a) | 20 |
| 1713 | Цинка цианид | 66 | 6.1 | 6.1,41 a) | 20 |
| 1722 | Аллилхлорформиат | 638 | 6.1 + + 8 + 3 | 6.1,28 a) | 20 |
| 1739 | Бензилхлорформиат | 88 | 8 | 8,64 a) | 20 |
| 1749 | Хлора трифторид | 265 | 6.1 + 05 + 8 | 2,2 TOC | 20 |
| 1752 | Хлорацетилхлорид | 668 | 6.1 + 8 | 6.1,27 a) | 20 |
| 1754 | Хлорсульфоновая кислота | X88 | 8 | 8,12 a) | 20 |
| 1758 | Хрома оксидихло- рид | X88 | 8 | 8,12 a) | 20 |
| 1759 | Коррозионное твердое вещество, н.у.к. | 88 | 8 | 8,65 a) | 20 |
| 1760 | Коррозионная жид- кость, н.у.к. | 88 | 8 | 8,66 a) | 20 |
| 1777 | Фторсульфоновая кислота | 88 | 8 | 8,8 a) | 20 |
| 1786 | Фтористоводород- ной кислоты и серной кислоты смесь | 886 | 8 + 6.1 | 8,7 a) | 20 |
| 1790 | Фтористоводород- ной кислоты раствор, содержа- щий более 60%, но не более 85% фто- ристого водорода | 886 | 8 + 6.1 | 8,7 a) | 20 |
| 1796 | Нитрующая кислот- ная смесь, содер- жащая более 50% азотной кислоты | 885 | 8 + 05 | 8,3 a) | 20 |
| 1809 | Фосфора трихлорид | 668 | 6.1 + 8 | 8,67 a) | 20 |
| 1826 | Нитрующая кислот- ная смесь, отра- ботанная, содер- жащая более 50% азотной кислоты | 885 | 8 + 05 | 8,3 a) | 20 |
| 1828 | Серы хлориды | X88 | 8 | 8,12 a) | 20 |
| 1829 | Серы триоксид, ингибированный или серы триоксид стабилизированный | X88 | 8 | 8,1 a) | 20 |
| 1831 | Серная кислота, дымящаяся | X886 | 8 + 6.1 | 8,1 a) | 20 |
| 1834 | Сульфурилхлорид | X88 | 8 | 8,12 a) | 20 |
| 1836 | Тионилхлорид | X88 | 8 | 8,12 a) | 20 |
| 1859 | Кремния тетрафто- рид сжатый | 268 | 6.1 + 8 | 2,1 TC | 20 |
| 1863 | Топливо авиацион- ное для турбинных двигателей | 33 | 3 | 3,1 a), 2 a) | 20 |
| 1866 | Смолы раствор легковоспламеняю- щийся | 33 | 3 | 3,5 a) | 20 |
| 1873 | Хлорная кислота с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 558 | 5.1 + 8 | 5.1,3 a) | 20 |
| 1889 | Циан бромистый | 668 | 6.1 + 8 | 6.1,27 a) | 20 |
| 1892 | Этилдихлорарсин | 66 | 6.1 | 6.1,34 a) | 20 |
| 1903 | Дезинфицирующая жидкость, корро- зионная, н.у.к. | 88 | 8 | 8,66 a) | 20 |
| 1928 | Метилмагнийбромид в этиловом эфире | X323 | 4.3 + 3 | 4.3,3 a) | 20 |
| 1935 | Цианида раствор, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,41 a) | 20 |
| 1953 | Газ сжатый ток- сичный легковос- пламеняющийся, н.у.к. | 263 | 6.1 + 3 | 2.1 TF | 20 |
| 1955 | Газ сжатый ток- сичный, н.у.к. | 26 | 6.1 | 2,1 T | 20 |
| 1967 | Газ инсектицидный токсичный, н.у.к. | 26 | 6.1 | 2,2 T | 20 |
| 1986 | Спирты легковос- пламеняющиеся, токсичные, н.у.к. | 336 | 3 + 6.1 | 3,17 a) | 20 |
| 1988 | Альдегиды, легко- воспламеняющиеся, токсичные, н.у.к. | 336 | 3 + 6.1 | 3,17 a) | 20 |
| 1991 | Хропрен, ингиби- рованный | 336 | 3 + 6.1 | 3,16 a) | 20 |
| 1992 | Легковоспламеняю- щаяся жидкость, токсичная, н.у.к. | 336 | 3 + 6.1 | 3,19 a) | 20 |
| 1993 | Легковоспламеняю- щаяся жидкость, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1 a), 2 a) | 20 |
| 2003 | Металлов алкилы, н.у.к., или ме- таллов арилы, н.у.к. | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,31 a) | 20 |
| 2005 | Магнийдифенил | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,31 a) | 20 |
| 2015 | Водорода пероксид стабилизированный | 559 | 5.1 + 8 | 5.1,1 a) | 20 |
| 2015 | Водорода перокси- да, водный раст- вор, стабилизиро- ванный | 559 | 5.1 + 8 | 5.1,1 a) | 20 |
| 2024 | Ртути соединение, жидкое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,52 a) | 20 |
| 2025 | Ртути соединение, твердое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,52 a) | 20 |
| 2026 | Фенилртути соеди- нение, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,33 a) | 20 |
| 2031 | Азотная кислота, содержащая более 70% чистой кисло- ты | 885 | 8 | 8,2 a) 1. | 20 |
| 2032 | Азотная кислота красная дымящая | 856 | 8 + 05 + + 6.1 | 8,2 a) 2. | 20 |
| 2059 | Нитроцеллюлозы раствор, легко- воспламеняющийся | 33 | 3 | 3,4 a) | 20 |
| 2189 | Дихлорсилан | 263 | 6.1 + + 05 + 8 | 2,2 TFC | 20 |
| 2191 | Сульфурилфторид | 26 | 6.1 | 2.2 T | 20 |
| 2197 | Водород йодистый безводный | 268 | 6.1 + 8 | 2,2 TC | 20 |
| 2204 | Карбонилсульфид | 263 | 6.1 + 3 | 2,2 TF | 20 |
| 2232 | Хлорацетальдегид | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 2240 | Хромсерная кисло- та | 88 | 8 | 8,1 a) | 20 |
| 2257 | Калий | X423 | 4.3 | 4.3,11 a) | 20 |
| 2295 | Метилхлорацетат | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,16 a) | 20 |
| 2315 | Полихлордифенилы | 90 | 9 | 9,2 b) | 0 |
| 2317 | Натрия купроциа- нида раствор | 66 | 6.1 | 6.1,41 a) | 20 |
| 2334 | Аллиамин | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,7 a) 2. | 20 |
| 2336 | Аллилформиат | 336 | 3 + 6.1 | 3,17 a) | 20 |
| 2337 | Фенилмеркаптан | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,20 a) | 20 |
| 2356 | 2-Хлорпропан | 33 | 3 | 3.2 a) | 20 |
| 2363 | Этилмеркаптан | 33 | 3 + 6.1 | 3,2 a) | 20 |
| 2371 | Изопентены | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 2382 | Диметилгидразин симметричный | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,7 a) 2. | 20 |
| 2389 | Фуран | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 2417 | Карбонилфторид сжатый | 268 | 6.1 + 8 | 2,1 TC | 20 |
| 2420 | Гексафторацетон | 268 | 6.1 + 8 | 2,2 TC | 20 |
| 2430 | Алкилфенолы, твердые, н.у.к. | 88 | 8 | 8,39 a) | 20 |
| 2438 | Триметилацетил- хлорид | 663 | 6.1 + 3 + + 8 | 6.1,10 a) | 20 |
| 2444 | Ванадия тетрахло- рид | X88 | 8 | 8,12 a) | 20 |
| 2445 | Литийалкилы | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,31 a) | 0 |
| 2451 | Азота трифторид сжатый | 265 | 6.1 + 05 | 2,1 TO | 20 |
| 2456 | 2-Хлорпропен | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 2459 | 2-Метилбутен-1 | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 2477 | Метилизотиоцианат | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,20 a) | 20 |
| 2482 | н-Пропилизоцианат | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,6 a) | 20 |
| 2483 | Изопропилизоциа- нат | 336 | 3 + 6.1 | 3,14 a) | 20 |
| 2484 | трет-Бутилизоциа- нат | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,6 a) | 20 |
| 2485 | н-Бутилизоцианат | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,6 a) | 20 |
| 2487 | Фенилизоцианат | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,18 a) | 20 |
| 2488 | Циклогексилизоци- анат | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,18 a) | 20 |
| 2521 | Дикетен, ингиби- рованный | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,13 a) | 20 |
| 2558 | Эпибромгидрин | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,16 a) | 20 |
| 2561 | 3-Метилбутен-1 (Изопропилэтилен) | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 2570 | Кадмия соединение | 66 | 6.1 | 6.1,61 a) | 20 |
| 2588 | Пестицид,твердый, токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2600 | Углерода моноок- сида и водорода смесь сжатая | 263 | 6.1 + 3 | 2,1 TF | 20 |
| 2604 | Эфир бортрифтор- диэтиловый | 883 | 8 + 3 | 8,33 a) | 20 |
| 2605 | Метоксиметилизо- цианат | 336 | 3 + 6.1 | 3,14 a) | 20 |
| 2606 | Метилортосиликат (Тетраметоксиси- лан) | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,8 a) 2. | 20 |
| 2628 | Калия фторацетат | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 2629 | Натрия фторацетат | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 2642 | Фторуксусная кис- лота | 66 | 6.1 | 6.1,17 a) | 20 |
| 2644 | Метилиодид | 60 | 6.1 | 6.1,15 a) | 20 |
| 2646 | Гексахлорциклопе- нтадиен | 66 | 6.1 | 6.1,15 a) | 20 |
| 2692 | Бора трибромид (бора бромид) | X88 | 8 | 8,12 a) | 20 |
| 2699 | Трифторуксусная кислота | 88 | 8 | 8,32 a) | 20 |
| 2733 | Амины или полиа- мины, легковос- пламеняющиеся, коррозионные, н.у.к. | 338 | 3 + 8 | 3,22 a) | 20 |
| 2734 | Амины или полиа- мины, жидкие, коррозионные, легковоспламеняю- щиеся, н.у.к. | 883 | 8 + 3 | 8,54 a) | 20 |
| 2735 | Амины или полиа- мины, жидкие, коррозионные, н.у.к. | 88 | 8 | 8,53 a) | 20 |
| 2740 | н-Пропилхлорфор- миат | 668 | 6.1 + 8 + + 3 | 6.1,28 a) | 20 |
| 2749 | Тетраметилсилан | 33 | 3 | 3,1 a) | 20 |
| 2757 | Пестицид на осно- ве карбаматов, твердый, токсич- ный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2758 | Пестицид на осно- ве карбаматов, жидкий, легковос- пламеняющийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2759 | Мышьяксодержащий пестицид, твер- дый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2760 | Мышьяксодержащий пестицид, жидкий, легковоспламеня- ющийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2761 | Хлорорганический пестицид, твер- дый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2762 | Хлорорганический пестицид, жидкий, легковоспламеняю- щийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2763 | Пестицид на осно- ве триазинов, твердый, токсич- ный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2764 | Пестицид на осно- ве триазинов, жидкий, легковос- пламеняющийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2765 | Пестицид на осно- ве феноксисоеди- нений, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2766 | Пестицид на осно- ве феноксисоеди- нений, жидкий, легковоспламеняю- щийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2767 | Пестицид на осно- ве фенилмочевины, твердый, токсич- ный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2768 | Пестицид на осно- ве фенилмочевины, жидкий, легковос- пламеняющийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2769 | Пестицид - произ- водный бензойной кислоты, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2770 | Пестицид - произ- водный бензойной кислоты, жидкий, легковоспламеняю- щийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2771 | Пестицид на осно- ве дитиокарбама- тов, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2772 | Пестицид на осно- ве дитиокарбама- тов, жидкий, лег- ковоспламеняющий- ся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2773 | Пестицид - произ- водный фталимида, твердый, токсич- ный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2774 | Пестицид - произ- водный фталимида, жидкий, легковос- пламеняющийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2775 | Медьсодержащий пестицид, твер- дый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2776 | Медьсодержащий пестицид, жидкий, легковоспламеняю- щийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2777 | Ртутьсодержащий пестицид, твер- дый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2778 | Ртутьсодержащий пестицид, жидкий, воспламеняющийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3.41 a) | 20 |
| 2779 | Пестицид - произ- водный нитрофено- ла, твердый, ток- сичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2780 | Пестицид - произ- водный нитрофено- ла, жидкий, лег- ковоспламеняющий- ся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2781 | Пестицид - произ- водный дипириди- ла, твердый, ток- сичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2782 | Пестицид - произ- водный дипириди- ла, жидкий, лег- ковоспламеняющий- ся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2783 | Фосфорорганичес- кий пестицид, твердый, токсич- ный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2784 | Фосфорорганичес- кий пестицид, жидкий, легковос- пламеняющийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2786 | Оловоорганический пестицид, твер- дый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 2787 | Оловоорганический пестицид, жидкий, легковоспламеняю- щийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 2788 | Оловоорганическое соединение, жид- кое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,32 a) | 20 |
| 2801 | Краситель или по- лупродукт синтеза красителей, жид- кий, коррозион- ный, н.у.к. | 88 | 8 | 8,66 a) | 20 |
| 2810 | Токсичная жид- кость, органичес- кая, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 2811 | Токсичное вещест- во, органическое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 2845 | Пирофорная жид- кость, органичес- кая, н.у.к. | 333 | 4.2 | 4.2,6 a) | 0 |
| 2870 | Алюминия боргид- рид | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,17 a) | 0 |
| 2870 | Алюминия боргид- рид в устройствах | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,17 a) | 0 |
| 2879 | Селеноксихлорид | X886 | 8 + 6.1 | 8,12 a) | 20 |
| 2901 | Брома хлорид | 265 | 6.1 + + 05 + 8 | 2,2 TOC | 20 |
| 2902 | Пестицид жидкий, токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 2903 | Пестицид жидкий, токсичный, легко- воспламеняющийся, н.у.к. | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 2920 | Коррозионная жид- кость, легковос- пламеняющаяся, н.у.к. | 883 | 8 + 3 | 8,68 a) | 20 |
| 2921 | Коррозионное твердое вещество, легковоспламеняю- щееся, н.у.к. | 884 | 8 + 4.1 | 8,67 a) | 20 |
| 2922 | Коррозионная жид- кость токсичная, н.у.к. | 886 | 8 + 6.1 | 8,76 a) | 20 |
| 2923 | Коррозионное твердое вещество, токсичное, н.у.к. | 886 | 8 + 6.1 | 8,75 a) | 20 |
| 2924 | Легковоспламеняю- щаяся жидкость, коррозионная, н.у.к. | 338 | 3 + 8 | 3,26 a) | 20 |
| 2927 | Токсичная жид- кость, коррозион- ная, органичес- кая, н.у.к. | 668 | 6.1 + 8 | 6.1,27 a) | 20 |
| 2928 | Токсичное твердое вещество, корро- зионное, органи- ческое, н.у.к. | 668 | 6.1 + 8 | 6.1,27 a) | 20 |
| 2929 | Токсичная жид- кость, легковос- пламеняющаяся, органическая, н.у.к. | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,9 a) | 20 |
| 2929 | Токсичная жид- кость, легковос- пламеняющаяся, органическая, н.у.к. | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,26 a) 1. | 20 |
| 2930 | Токсичное твердое вещество, легко- воспламеняющееся, органическое, н.у.к. | 664 | 6.1 + 4.1 | 6.1,26 a) 2. | 20 |
| 2965 | Эфир бортрифтор- диметиловый | 382 | 4.3 + 3 + + 8 | 4.3,2 a) | 0 |
| 2966 | Тиогликоль | 60 | 6.1 | 6.1,21 b) | 20 |
| 2968 | Манеб стабилизи- рованный | 423 | 4.3 | 4.3,20 c) | 0 |
| 2968 | Манеба препарат стабилизированный | 423 | 4.3 | 4.3,20 c) | 0 |
| 2983 | Этилена оксида и пропилена оксида смесь | 336 | 3 + 6.1 | 3,17 a) | 20 |
| 2988 | Хлорсиланы, реа- гирующие с водой, легковоспламеняю- щиеся, коррозион- ные, н.у.к. | X338 | 4.3 + 3 + + 8 | 4.3,1 a) | 0 |
| 2991 | Пестицид на осно- ве карбаматов, жидкий, токсич- ный, легковоспла- меняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 2992 | Пестицид на осно- ве карбаматов, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 2993 | Мышьяксодержащий пестицид, жидкий, токсичный, легко- воспламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 2994 | Мышьяксодержащий пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 2995 | Хлорорганический пестицид, жидкий, токсичный, легко- воспламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 2996 | Хлорорганический пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 2997 | Пестицид на осно- ве триазинов, жидкий, токсич- ный, легковоспла- меняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 2998 | Пестицид на осно- ве триазинов, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 2999 | Пестицид на осно- ве феноксисоеди- нений, жидкий, токсичный, легко- воспламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3000 | Пестицид на осно- ве феноксисоеди- нений, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3001 | Пестицид на осно- ве фенилмочевины, жидкий, токсич- ный, легковоспла- меняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3002 | Пестицид на осно- ве фенилмочевины, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3003 | Пестицид - произ- водный бензойной кислоты, жидкий, токсичный, легко- воспламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3004 | Пестицид - произ- водный бензойной кислоты, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3005 | Пестицид на осно- ве дитиокарбама- тов, жидкий, ток- сичный, легковос- пламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3006 | Пестицид на осно- ве дитиокарбама- тов, жидкий, ток- сичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3007 | Пестицид - произ- водный фталимида, жидкий, токсич- ный, легковоспла- меняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3008 | Пестицид - произ- водный фталимида, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3009 | Медьсодержащий пестицид, жидкий, токсичный, легко- воспламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3010 | Медьсодержащий пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3011 | Ртутьсодержащий пестицид, жидкий, токсичный легко- воспламеняющийся | 663 | 61 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3012 | Ртутьсодержащий пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3013 | Пестицид - произ- водный нитрофено- ла, жидкий, ток- сичный, легковос- пламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3014 | Пестицид - произ- водный нитрофено- ла, жидкий, ток- сичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3015 | Пестицид - произ- водный дипириди- ла, жидкий ток- сичный, легковос- пламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3016 | Пестицид - произ- водный дипириди- ла, жидкий, ток- сичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3017 | Фосфорорганичес- кий пестицид, жидкий, токсичный легковоспламеняю- щийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3018 | Фосфорорганичес- кий пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3019 | Оловоорганический пестицид, жидкий, токсичный, легко- воспламеняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3020 | Оловоорганический пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3021 | Пестицид жидкий, легковоспламеняю- щийся, токсичный, н.у.к. | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 3023 | 2-Метил-2-гептан- тиол | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,20 a) | 20 |
| 3024 | Пестицид - произ- водный кумарина, жидкий, легковос- пламеняющийся, токсичный | 336 | 3 + 6.1 | 3,41 a) | 20 |
| 3025 | Пестицид - произ- водный кумарина, жидкий, токсич- ный, легковоспла- меняющийся | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,72 a) | 20 |
| 3026 | Пестицид - произ- водный кумарина, жидкий, токсич- ный | 66 | 6.1 | 6.1,71 a) | 20 |
| 3027 | Пестицид - произ- водный кумарина, твердый, токсич- ный | 66 | 6.1 | 6.1,73 a) | 20 |
| 3049 | Металлов алкилга- логениды, н.у.к., или металлов арилгалогениды, н.у.к. | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,32 a) | 0 |
| 3050 | Металлов алкил- гидриды, н.у.к., или металлов арилгидриды н.у.к. | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,32 a) | 0 |
| 3051 | Алюминийалкилы | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,31 a) | 0 |
| 3052 | Алюминийалкилга- логениды | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,32 a) | 0 |
| 3053 | Магнийалкилы | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,31 a) | 0 |
| 3076 | Алюминия алкил- гидриды | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,32 a) | 0 |
| 3086 | Токсичное твердое вещество, окис- ляющее, н.у.к. | 665 | 6.1 + 05 | 6.1,68 a) | 20 |
| 3122 | Токсичная жид- кость, окисляю- щая, н.у.к. | 665 | 6.1 + 05 | 6.1,68 a) | 20 |
| 3123 | Токсичная жид- кость, реагирую- щая с водой, н.у.к. | 623 | 6.1 + 4.3 | 6.1,44 a) | 20 |
| 3124 | Токсичное твердое вещество, самона- гревающееся, н.у.к. | 664 | 6.1 + 4.2 | 6.1,66 a) | 20 |
| 3129 | Реагирующая с во- дой жидкость, коррозионная, н.у.к. | X382 | 4.3 + 8 | 4.3,25 a) | 0 |
| 3129 | Реагирующая с во- дой жидкость, коррозионная, н.у.к. | 382 | 4.3 + 8 | 4.3,25 b) | 0 |
| 3129 | Реагирующая с во- дой жидкость, коррозионная, н.у.к. | 382 | 4.3 + 8 | 4.3,25 c) | 0 |
| 3130 | Реагирующая с во- дой жидкость, токсичная, н.у.к. | X362 | 4.3 + 6,1 | 4.3,23 a) | 0 |
| 3130 | Реагирующая с во- дой жидкость, токсичная, н.у.к. | 362 | 4.3 + 6.1 | 4.3,23 b) | 0 |
| 3130 | Реагирующая с во- дой жидкость, токсичная, н.у.к. | 362 | 4.3 + 6.1 | 4.3,23 c) | 0 |
| 3131 | Реагирующее с во- дой твердое веще- ство, коррозион- ное, н.у.к. | 482 | 4.3 + 8 | 4.3,24 b) | 0 |
| 3131 | Реагирующее с во- дой твердое веще- ство, коррозион- ное, н.у.к. | 482 | 4.3 + 8 | 4.3,24 c) | 0 |
| 3134 | Реагирующее с во- дой твердое веще- ство, токсичное, н.у.к. | 462 | 4.3 + 6.1 | 4.3,22 b) | 0 |
| 3134 | Реагирующее с во- дой твердое веще- ство, токсичное, н.у.к. | 462 | 4.3 + 6.1 | 4.3,22 c) | 0 |
| 3140 | Алкалоиды или ал- калоидов соли, жидкие, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,90 a) | 20 |
| 3142 | Дезинфицирующее средство, жидкое, токсичное, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 3143 | Краситель твер- дый, токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 3143 | Полупродукт син- теза красителей, твердый, токсич- ный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25 a) | 20 |
| 3144 | Никотина соедине- ние или никотина препарат, жидкие, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,90 a) | 20 |
| 3146 | Оловоорганическое соединение, твер- дое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,32 a) | 20 |
| 3148 | Реагирующая с во- дой жидкость, н.у.к. | X323 | 4.3 | 4.3,21 a) | 0 |
| 3148 | Реагирующая с во- дой жидкость, н.у.к. | 323 | 4.3 | 4.3,21 b) | 0 |
| 3151 | Полигалогенирова- нные дифенилы, жидкие | 90 | 9 | 9,2 b) | 0 |
| 3151 | Полигалогенирова- нные трифенилы, жидкие | 90 | 9 | 9,2 b) | 0 |
| 3152 | Полигалогенирова- нные дифенилы, твердые | 90 | 9 | 9,2 b) | 0 |
| 3152 | Полигалогенирова- нные трифенилы, твердые | 90 | 9 | 9,2 b) | 0 |
| 3172 | Токсины, извле- ченные из живых организмов, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,90 a) | 20 |
| 3194 | Пирофорная жид- кость, неоргани- ческая, н.у.к. | 33 | 4.2 | 4.2,17 a) | 0 |
| 3203 | Пирофорное метал- лорганическое соединение, н.у.к. | X333 | 4.2 + 4.3 | 4.2,33 a) | 0 |
| 3207 | Металлорганичес- кое соединение, или раствор, или дисперсия, реаги- рующие с водой, легковоспламеняю- щиеся, н.у.к. | X323 | 4.3 + 3 | 4.3,3 a) | 0 |
| 3207 | Металлорганичес- кое соединение, или раствор, или дисперсия, реаги- рующие с водой, легковоспламеняю- щиеся, н.у.к. | 323 | 4.3 + 3 | 4.3,3 b) | 0 |
| 3207 | Металлорганичес- кое соединение, или раствор, или дисперсия, реаги- рующие с водой, легковоспламеняю- щиеся, н.у.к. | 323 | 4.3 + 3 | 4.3,3 c) | 0 |
| 3246 | Метансульфонил- хлорид | 668 | 6.1 + 8 | 6.1,27 a) | 20 |
| 3275 | Нитрилы, токсич- ные, легковоспла- меняющиеся, н.у.к. | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,11 a) | 20 |
| 3276 | Нитрилы, токсич- ные, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,12 a) | 20 |
| 3278 | Фосфорорганичес- кое соединение, токсичное, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,23 a) | 20 |
| 3279 | Фосфорорганичес- кое соединение, токсичное, легко- воспламеняющееся, н.у.к. | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,9 a) | 20 |
| 3279 | Фосфорорганичес- кое соединение, токсичное, легко- воспламеняющееся, н.у.к. | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,22 a) | 20 |
| 3280 | Мышьякорганичес- кое соединение, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,34 a) | 20 |
| 3281 | Карбонилы метал- лов, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,36 a) | 20 |
| 3282 | Металлорганичес- кое соединение, токсичное, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,35 a) | 20 |
| 3283 | Селена соедине- ние, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,55 a) | 20 |
| 3287 | Токсичная жид- кость, неоргани- ческая, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,65 a) | 20 |
| 3288 | Токсичное твердое вещество, неорга- ническое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,65 a) | 20 |
| 3289 | Токсичная жид- кость, коррозион- ная, неорганичес- кая, н.у.к. | 668 | 6.1 + 8 | 6.1,67 a) | 20 |
| 3290 | Токсичное твердое вещество, корро- зионное, неорга- ническое, н.у.к. | 668 | 6.1 + 8 | 6.1,67 a) | 20 |
| 3294 | Водорода цианида спиртовой раствор | 663 | 6.1 + 3 | 6.1,2 | 0 |
| 3310 | Газ сжиженный, токсичный, окис- ляющий коррозион- ный, н.у.к. | 265 | 6.1 + + 05 + 8 | 2,2 TOC | 20 |
| 3318 | Аммиака раствор, содержащий более 50% аммиака | 268 | 6.1 + 8 | 2.4 TC | 20 |

- Примечание. Н.у.к. - не указанные конкретно.

- Руководитель Департамента

- автомобильного транспорта

- А.Б.ПИНСОН

- 8 октября 1999 года

(Приказ Минтранса РФ от 14.10.1999 N 77 "О внесении изменений и дополнений в Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом")